8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу картофелекопателя  при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, указанные в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев от даты продажи.  Срок службы – 3 года.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие - изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратится в гарантийную мастерскую либо в торгующую организацию по месту приобретения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Дата продажи:                                                                                        Подпись покупателя:

Картофелекопатель для мотоблока КК-1

Руководство по эксплуатации

- НАЗНАЧЕНИЕ

Картофелекопатель  КК-1 предназначен для механизированного выкапывания клубней картофеля  из земли, укладывания на поверхность для дальнейшего ручного сбора.

Картофелекопатель КК-1 транспортерный с приводом от грунтозацепов является универсальным агрегатом, который подходит для любых типов малогабаритной техники, так как является пассивным навесным оборудованием и не требует подключения к ВОМу.

ВНИМАНИЕ: картофелекопатель  предназначен для работы на легких и средних почвах при влажности не более 27%, засоренных камнями до 8-9 т/га, при твердости почвы до 20 кг/см2.

- Технические данные

| Длина | 860 | мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина | 700 | мм |  |
| Высота | 560 | мм |  |
|  |  | кг |  |
|  |  | кВт |  |
| Производительность | 300 | м[2*]/ч |  |
| Ширина захвата | 450 | мм |  |
|  |  | мм |  |
| Срок эксплуатации гарантийный | 12 | мес |  |
| Глубина копания | 200 | см |  |
|  |  | м |  |
| Скорость движения рабочая | 2 | км/ч |  |
|  |  | % |  |
| Условия хранения | неотапливаемые хранилища |  |  |
| Вид упаковки |  |  |  |

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СБОРКЕ

- Сборку картофелекопателя производить на ровной площадке.

- Пользоваться только исправным инструментом. Гаечные ключи, бородки, молотки не должны иметь заусенцев и щербин.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Во время работы не разрешается находиться впереди мотоблока, картофелекопателя.

- Запрещается смазывать и очищать машину во время ее работы в поле, а также при прокручивании на месте.

- Очистку, смазку, ремонт деталей, технический уход производить только при полной остановке копателя, при заглушённом двигателе мотоблока.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильное и своевременное техническое обслуживание картофелекопателя КК-1 увеличивает его долговечность и надежность в работе, обеспечивает постоянную исправность и готовность машины к использованию.

В процессе эксплуатационной обкатки  и использовании картофелекопателя необходима постоянная чистка и смазка трущихся и вращающихся деталей.  А после окончания работы удаление с агрегата остатков почвы и растений.

7. УСТРОЙСТО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Картофелекопатель КК-1 поставляется потребителю в собранном виде.

Картофелекопатель состоит из несущей рамы,  лемеха,  транспортерной ленты, грунтозацепов и сцепного устройства.  Сцепка предназначена для крепления копателя на мотоблок.

На картофелекопателе КК-1 предусмотрены крепления для дополнительного груза (для труднообрабатываемых почв).

Подрезанный лемехом пласт грядки поступает на транспортерную ленту машины. На ленте пласт подвергается крошению и просеиванию между прутками. Не просеявшиеся комки (диаметр более 25мм) почвы, клубни картофеля и ботва выбрасываются на поверхность поля по следу машины. Привод копателя производится от грунтозацепов.

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается допускать к работе лиц без четкого знания правил техники безопасности, транспортировки, сборки, обкатки, эксплуатации и других норм и правил, изложенных в настоящей инструкции.

Предупреждение: устранение дефектов, выявленных при пуске прокрутке копателя, производить только при заглушённом двигателе мотоблока.

Перед каждым использованием картолекопателя необходимо убедиться в эксплуатационной надежности и соответствии правилам безопасности движения картофелекопателя и мотоблока.